景観形成重点地区

- 岡山カルチャーゾーン／歴史地区（該当する場合のみ添付）

| 事 項 | 景観形成基準 | ﾁｪｯｸ | 計画・配慮した事項 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 形 態 | １．周辺の歴史的景観と調和し、全体的に違和感のない形態とする ２．建物の階数は、２階以下 ３．屋根は周囲から勾配状況のわかる勾配屋根とする |  |  |  |
| 意 匠 | １．周辺の歴史的景観と調和し、全体的に違和感のないまとまりのある意匠とする ２．開口部等はできるだけ木製建具とし、やむを得ない場合は木色に近いアルミサッシとする ３.屋根は、日本瓦もしくは同程度の仕上げとする ４．工作物・設備は直接目にふれないこと 建築物と一体的デザイン又はルーバー等で目隠しする ５．外部木部仕上げは自然の風合い、素材感を生かす ６．立体駐車場の外壁は、建築物と同様の仕上げ。外壁がない場合は道路から望見できない位置、配置とする |  |  |  |
| 色 彩 | １．大規模行為における色彩基準を満たす ２．外壁は白、黒、茶色系統とする ３．屋根は、黒色系統を基調とする |  |  |  |
| 壁面の位置の制 限 | （※道路及び敷地の境界から） ≧1.0ｍ |  | 壁面後退距離（道路 ｍ） 壁面後退距離（敷地 ｍ） |  |
| 素 材 材 料 | １．歴史的景観との調和に配慮した素材・材料を使用する ２．歴史的景観を特徴付ける素材・材料を活用に配慮する |  |  |  |
| 敷地の緑 化 | １．できるだけ植裁を行う ２．季節の草花が楽しめる工夫をする |  |  |  |
| か き さ く 塀 等 | １．できるだけ周辺景観に配慮した色彩、自然素材を活かした和風様式のものとする |  |  |  |